《软体仿生机器人与智能材料》课程实验教学大纲

实验：SpiRobs绳驱动连续体机械臂

一、实验性质、目的与任务

实验性质：本实验为综合性、设计性与研究探索型实验，面向软体仿生机器人、连续体机器人结构设计、绳驱动传动与嵌入式控制等交叉内容。实验以SpiRobs绳驱动连续体机械臂为对象，涵盖仿生形态、结构建模、3D打印、样机装配、驱动控制及性能测试等方面。

实验目的：理解连续体机器人区别于传统刚性串联机械臂的柔顺运动特点，掌握绳驱动连续体机械臂的基本结构、驱动原理与运动学描述方法；理解SpiRobs基于对数螺旋线的仿生设计思想，能够使用SolidWorks/UG等三维建模软件完成穿线盘、柔性骨架、底座、绞盘及连接件设计；掌握TPU等柔性材料3D打印与快速成型方法；能够完成驱动绳穿线、预紧、舵机或步进电机连接、电路搭建与基础程序控制；能够通过实验数据分析弯曲方向、弯曲角度、绳长变化、末端位移与负载能力之间的关系。

实验任务：学生需围绕“结构设计—样机制作—驱动连接—标定测试—控制演示”的主线，完成一个二维或三维SpiRobs样机。必做任务包括对数螺旋或分段连续体结构的参数设计、3D打印与装配、两绳或三绳驱动模块搭建、基础控制程序编写、弯曲运动测试及实验报告撰写。选做任务包括抓取不同尺寸物体、避障绕行、末端轨迹跟踪、多段结构串联或多机器人协作阵列展示。

二、教学基本要求

掌握连续体机器人与SpiRobs仿生结构基础：能够说明连续体机械臂的柔顺变形、分布式弯曲和冗余自由度特点，理解章鱼触手、象鼻、海马或变色龙尾等生物柔性附肢与对数螺旋卷曲形态之间的联系。

掌握结构建模与快速成型能力：能够根据目标弯曲方向、长度、直径、穿线孔位置和驱动绳数量，完成柔性骨架、端盘、底座和绞盘等零件建模；能够导出STL文件并设置合理的TPU打印参数。

掌握绳驱动装配与调试能力：能够规范完成驱动绳穿线、端部固定、预紧、绞盘绕线、电机安装及导向件布置，避免驱动绳交叉、卡滞、松弛和过度摩擦。

具备基础运动学建模和标定能力：能够建立电机转角、绞盘半径、绳长变化与机械臂弯曲方向/角度之间的近似关系。

具备控制程序与系统集成能力：能够使用Arduino、STM32或esp32等控制板驱动舵机/步进电机，实现二维弯曲、三维全向弯曲和简单上位机交互。

具备实验记录、分析与改进能力：能够在实验报告中整理设计参数、装配过程、控制代码说明、测试数据、误差来源和改进方案，并提出进一步应用设想。

三、实验项目与类型

实验性质和备注部分打“√”即可。

| 序号 | 实验项目 | 实验性质 |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 验证 | 综合 | 设计 | 研究探索 | 必做 | 选做 |
| 1 | SpiRobs仿生结构设计与3D建模 |  | √ | √ |  | √ |  |
| 2 | 柔性骨架3D打印与样机装配 |  | √ |  |  | √ |  |
| 3 | 绳驱动系统连接、预紧 | √ | √ |  |  | √ |  |
| 4 | 控制程序编写与二维/三维弯曲调试 |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 5 | 抓取等动作拓展应用 |  |  | √ | √ |  | √ |

四、实验教学内容及参考用时

实验项目1	 SpiRobs仿生结构设计与3D建模（参考用时：3小时）

1、实验目的

完成SpiRobs连续体机械臂的结构参数设定与三维模型设计，理解对数螺旋形态在仿生抓取与卷曲运动中的作用。

2、方法原理

SpiRobs的核心思想是使机器人在驱动绳收缩后趋向预设的卷曲极限形态。可将目标卷曲轨迹近似为对数螺旋线 r = a ebΔθ，再将螺旋线离散并展开为直线或近直线柔性主体。通过改变主体宽度、厚度、缺口形状、柔性梁刚度和穿线孔位置，可以调节弯曲方向、卷曲半径、末端力和可抓取范围。二维样机通常采用两根对置驱动绳，三维样机可采用三根驱动绳按120度分布。

3、主要实验仪器及材料

实验仪器与软件：SolidWorks/UG等三维建模软件。

材料与元器件：TPU、PLA/PETG、驱动绳样品。

4、实验内容

确定样机类型：二维平面SpiRobs、三维全向弯曲SpiRobs或多段串联样机，并给出总体尺寸、有效长度、截面直径和驱动绳数量。

设计柔性骨架：根据目标设置弹性体厚度、总长度。

设计穿线盘与导向孔：二维结构可布置两根对置驱动绳；三维结构建议布置三根驱动绳，孔位相隔约120度，并在端部设置可靠的绳端固定点。

设计底座、绞盘和电机连接件：绞盘半径应便于将电机转角换算为绳长变化，底座应保证电机轴线、绞盘和导向孔对齐。

导出STL文件并检查模型：穿线孔是否贯通，以及零件是否便于后续拆装。

实验项目2 	柔性骨架3D打印与样机装配（参考用时：2小时）

1、实验目的

使用3D打印机制作SpiRobs柔性骨架及连接件，掌握TPU柔性材料打印、支撑去除、穿线和基础装配方法。

2、方法原理

TPU材料具有较高弹性和耐弯折能力，适合制作可连续弯曲的柔性主体；PLA、PETG或树脂材料可用于底座、绞盘、支架等刚性连接件。打印层高、填充率、壁厚和打印方向会显著影响机械臂弯曲刚度、回弹能力和疲劳寿命。

3、主要实验仪器及材料

略

4、实验内容

根据材料规格设置打印参数。

打印柔性主体、底座、绞盘和连接件，打印完成后去除支撑和毛刺，检查穿线孔是否堵塞。

将柔性主体固定在底座或端盘上，确保中性轴垂直、端面平整，避免初始偏弯。

完成驱动绳穿线从末端固定点穿过各级导向孔至底座。

进行初始预紧：轻拉各根驱动绳，使主体保持直立或设计初始姿态，再固定绳端，避免某一根驱动绳过松或过紧。

实验项目3	绳驱动系统连接、预紧

1、实验目的

完成舵机或步进电机驱动模块连接。

2、方法原理

绳驱动连续体机械臂通过驱动绳张力产生弯曲力矩。当电机带动绞盘转动时，驱动绳长度变化可近似表示为 Δl = rsθm，其中 rs 为绞盘半径，θm 为电机转角。

3、主要实验仪器及材料

实验仪器与软件：舵机或步进电机、舵机驱动板/步进电机驱动器、直流电源、esp32板、导线等。

材料与元器件：已装配SpiRobs样机、驱动绳、绞盘、导线、电源线、固定夹具、标定板或坐标纸。

4、实验内容

连接电机与绞盘。

完成电路连接。

设定初始零位。

实验项目4 	控制程序编写与二维/三维弯曲调试（参考用时：3小时）

1、实验目的

编写并调试基础控制程序，实现SpiRobs机械臂的回零、指定方向弯曲、连续摆动和上位机交互控制。

2、方法原理

通过控制舵机PWM信号或步进电机脉冲数量，可以改变绞盘转角并进一步改变驱动绳长度。二维样机可通过两根绳的差动控制实现左右弯曲；三维样机可将期望弯曲方向分解到三根驱动绳上，通过“收一放二”或三绳协同控制实现全向弯曲。基础实验采用开环控制，拓展实验可加入动捕系统实现闭环控制。

3、主要实验仪器及材料

实验仪器与软件：esp32控制板、PC、舵机或步进电机、舵机驱动板/步进电机驱动器、直流电源、上位机界面。

材料与元器件： SpiRobs样机、测试物体。

4、实验内容

编写电机基础控制程序，完成电机使能、回零、限位、单步运动和停止保护。

实现手动控制：通过按键、串口命令或上位机控制弯曲方向和幅值。

实现自动演示：设计简单动作序列。

记录末端轨迹

整理控制代码和参数：在实验报告中说明核心函数、控制变量、限位策略和标定参数来源。

实验项目5	抓取等动作拓展应用（参考用时：4小时以上（选做））

1、实验目的

在基础弯曲控制基础上，设计并展示一个具有应用场景的SpiRobs拓展实验，如柔性抓取、障碍物绕行、狭窄空间探入。

2、方法原理

SpiRobs的对数螺旋仿生形态有利于包络目标物体并形成稳定接触。与传统刚性夹爪相比，柔性连续体机械臂可通过自身形变适应不同尺寸和外形的物体。对于抓取任务，可使用开环卷曲策略或基于电流/力/图像反馈的简单闭环策略；对于避障任务，可通过分段控制或多方向弯曲绕过障碍。

3、主要实验仪器及材料

略。

4、实验内容

确定拓展任务指标：如最大抓取尺寸、最小抓取尺寸、抓取成功率、可承载重量、避障路径数量或协作抓取效果。

设计动作策略：抓取实验可采用接近—接触—卷曲—提升—释放流程；避障实验可采用指定方向弯曲与回零组合。

开展重复实验：每种物体或路径多次重复，记录成功率、失败原因和样机状态。

分析性能边界：讨论物体形状、表面摩擦、样机刚度、电机力矩、绳驱动摩擦和控制策略对结果的影响。

提出结构或控制改进：如更换材料硬度、改变穿线孔位置、增加末端摩擦层、加入力反馈或设计多段结构。

五、实验安全注意事项

电机与绳驱动安全：电机通电后可能突然转动，调试前应固定样机和电机座；不要将手指放入绞盘、驱动绳和运动关节之间，防止夹伤或勒伤。

电气安全：连接控制板、电机驱动器和外接电源前应确认电压、电流、极性和共地关系；调线和更换元器件时必须先断电。

机械结构安全：驱动绳预紧和大角度弯曲时可能发生断绳或回弹，应控制最大张力，避免面对绳索方向观察；样机首次驱动应低速、小行程测试。

数据与协作安全：多人协作时应明确一名操作者负责通电和启动程序，其他成员保持安全距离；拍摄实验视频时注意设备线缆和人员通行安全。

六、考核办法

1. 检查结构设计的完整性、可行性。（10分）

2. 检查样机装配的结构完整性。（10分）

3. 检查简单驱动弯曲实验是否成功。（10分）

4. 检查实验报告的撰写是否完整且符合格式要求。（20分）

注：仅供助教内部打分参考，实际分数综合调整

七、参考文献

[1] Wang, Zhanchi, Nikolaos M. Freris, and Xi Wei. "SpiRobs: Logarithmic spiral-shaped robots for versatile grasping across scales." Device 3.4 (2025).